昌吉市人民医院产后康复仪设备项目

技术参数（询价现场带产品彩页）

| 产后康复仪技术参数及要求（数量，5台） 项目名称 | 数量/台 | 所投品牌型号 | 所投品牌设备技术参数 | 正/负偏离 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产后康复仪 | 5 |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币元大写） |  |  |  |  |  |  |

适用范围：产后神经肌肉功能障碍的康复治疗，如子宫复旧、尿潴留、腰背痛、腹直肌分离等。

一、硬件参数：

1、内置彩色触摸屏，可在触摸屏上直接操作；

2、电刺激波形：双向平衡波，刺激舒适，增强患者依从性；

3、物理通道数：4独立通道，每个通道可以实现电刺激和生物反馈；

4、AD采样率：≥4096Hz；

5、AD采样位：16位；

6、刺激强度：0mA～100mA；

7、刺激频率：2Hz～100Hz；

8、脉冲宽度：50μs～400μs；

9、肌电测量范围：1μV～999μV（r.m.s）；

10、最高分辨率：小于0.2μV（r.m.s）；

11、输入噪声：小于1μV（r.m.s）；

12、通频带：30Hz～450Hz；

13、差模输入阻抗：大于5MΩ；

14、共模抑制比：大于100dB；

15、移动推车+手提箱的完美设计，满足床边和出诊的不同需求；

16、内置电源+外接电源，双供电模式，满足不同临床应用场景。

二、软件参数：

1、多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等。

2、腰背痛评估，采用表面肌电方法评估腰背部肌肉是否出现过度紧张，并给出报告。

3、生物反馈治疗，通过采集腰背部肌肉的肌电信号，反馈至患者，指导患者高效放松腰背部肌肉，改善疼痛症状。

4、自定义方案，客户可以自行编辑电刺激参数，设置方案，满足个性化和多样化的治疗。

5、采用肌电触发电刺激，结合运动疗法，有效改善腹直肌分离。

6、对腰背痛评估数据进行数据管理，包括查看、修改、查找、报告预览和打印等。

8、常用方案设有电极片的粘贴示意图，方便客户操作。