昌吉市人民医院医用全高清摄像系统设备技术参数

（询价现场带产品彩页）

| 项目名称 | 数量/套 | 所投品牌型号 | 所投品牌设备技术参数 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用全高清摄像系统设备 | 1 |  |  |  |  |  |
| 总合计： |  |  |  |  |  |  |

一、技术要求：

卓越的色彩还原能力，12轴色彩调节，使色彩还原更真实自然；超清晰1080P的图像显示；全数字存储（U盘存储），方便快捷的录制手术视频和图片；远程网络传输，使手术直播更简单；支持IPAD实时观看视频；全接口输出，设备连接更自由方便。U盘容量和录像时间：64G存储  时间≥12个小时

二、技术参数：

1、TV系统制式：    PAL

2、传感器：     3组1/3英寸高亮度逐行扫描CMOS传感器

3、像素：       总像素：2010（水平）×1108（垂直）

4、有效像素：1920（水平）×1080（垂直）(207.3万像素)

5、扫描标准：   1125线，50帧

6、视频输出：   复合视频输出：       BNC插座×2

Y/C（S-VIDEO）输出：S端子插座×1

RGB/YPbPr输出：     BNC插座×3

高清输出：           HDMI×2、HD-SDI×2

7、最低照度： ≥5Lx at F5.5,

8、视频输出清晰度：≥1080P

9、白平衡：   AWC（自动白平衡控制）、ATW（自动追踪白平衡）和MANU(手动控制白配合)

10、电子快门：① AUTO：可调范围1/50-1/10000S  ②STEP：可调范围1/50（OFF），1/120，1/250，1/500，1/1000，1/2000，1/4000，1/10000S

11、增益选择：  AGC增益提高可选择

12、灵敏度增强：OFF，AUTO（×2/×4/×8），MANU（×2/×4/×8）

13、功能：  支持U盘存储1080P录像和图片；远程网络直播功能;  图像冻结≥2.5倍电子放大（ZOOM）;图像翻转和镜像

14、功能控制：    R增益，B增益和ELC LEVEL

15、监视器：专业医用高清监视器一台

16、光源参数：LED光源、色温：5700K±500K、显色指数≧90、照度：≧3000000LUX、噪音比：≦55db

17、台车：专用台车，可拆卸，高强度静音轮。