建设项目基本情况

| 项目名称 | 昌吉市明兴矿业有限公司破碎建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 昌吉市明兴矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘兴明 |  |  |  | 联系人 |  | 刘兴明 |  |  |  |
| 通讯地址 | 昌吉市硫磺沟镇三工滩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18399668001 |  | 传真 |  |  | / | 邮政编码 |  | 831100 |  |
| 建设地点 | 昌吉市明兴矿业有限公司砂石料场内 （N43°48′40″；E87°16′39″） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 粘土及其他土砂石开采［C2019］ |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保 投资(万元) |  | 22 |  |  |  | 环保投资占总投资比例(%) |  | 11% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  |  | 2019年11月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 砂是现代土木工程建筑的基础材料之一，属细集料，其粒径在4.75mm以下。随着建筑行业的发展，砂石业同其他建材行业一样发展迅速。因此，砂石的用量越来越大。但因天然的砂资源是一种地方资源，不利于长距离运输且短时间内不可再生，所以天然砂出现了资源紧缺的现象。随着国内天然砂、河砂等资源的枯竭和政府对开采管控力度加大，机制砂替代天然砂已成为行业发展必然趋势。目前，加快发展机制砂石产业已成为行业结构转型升级的主要发展方向，砂石行业正是在围绕着机制砂石的研发、生产与应用进行着产业结构调整、兼并重组、转型升级、节能减排等主题运行和发展。 昌吉市明兴矿业有限公司成立于2008年7月公司经营范围为粘土及其他土砂石开采等，营业执照见附件2。厂区占地面积9.82hm2，建有砂石生产线一条，年加工砂石9万m3，包括装载机、洗砂机、制砂机及其他配套设备。 过量的开采天然砂源，对生态环境所造成的压力也日益增加，根据《砂石行业绿色矿山建设规范》的要求：按照减量化、资源化、再利用的原则，综合开发利用共伴生矿产资源，科学合理利用废石、尾矿等固体废弃物等，确保废石、尾矿等固体废弃物处置率应达100%，昌吉市明兴矿业有限公司应市场需求，拟投资200万元在昌吉市明兴矿业有限公司砂石料厂采矿坑内建设砂石破碎项目，利用矿区采砂过程产生的不和规格的矿石料，通过对块石石料加工成不同粒径的砂，可用于销售。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）的规定，项目开工建设之前应进行环境影响评价，经查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布，根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正），本项目属于“四十五、非金属矿采选业，137土砂石、石材开采加工、其他类，应编制环境影响报告表，昌吉市明兴矿业有限公司委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制该项目的环境影响报告表。本公司接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写成报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目的实施和管理提供参考依据。 2、项目基本情况 昌吉市明兴矿业有限公司砂石料于2008年8月投入生产，该矿山为延续矿山，2017年6月6日采矿证延续，采矿许可证编号C6523012010127130099602，自2017年6月6日至2020年6月6日，开采矿种：建筑用砂；开采方式：露天开采；矿区面积：9.82hm2（包括不可开采区）；该矿截至目前已生产运11年，累计开采矿石量约80万m3，其中生产建筑用砂19.2万m3，建筑用卵石20.8万m3，综合利用废石约31.2万m3，不可利用废料约8.80万m3。 项目区建有砂石生产线一条，年加工砂石9万m3，包括装载机、洗砂机、制砂机及其他配套设备。 昌吉市明兴矿业有限公司于2012年11月7日取得昌吉市环保局《关于昌吉市明兴砂厂项目环境影响报告表的批复》（昌市环管字［2012］320号），批准该报告表，并于2017年5月2日取得昌吉市环保局《关于昌吉市明兴砂厂年产9万方砂石料建设项目竣工环境保护验收意见》（昌市环验函字［2017］7号），该项目通过竣工环境保护验收。运行期间无环保投诉。详见附件3、4。 现有工程有砂石生产线2条，年加工砂石9万m3，生产工艺为：开采砂石—筛分—洗砂—成品。 根据《砂石行业绿色矿山建设规范》的要求：按照减量化、资源化、再利用的原则，利用昌吉市明兴矿业有限公司采砂过程产生的可利用废矿石料，新增块石破碎工艺，通过对废石料加工成不同粒径的砂，外售。该破碎项目作为原有工程生产项目的部分新增工艺，且不改变原有工程生产规模。本次改扩建项目是利用原公司已有砂石料场区内进行设备安装及生产，不新增建设用地。 3、工程概况 项目名称：昌吉市明兴矿业有限公司破碎建设项目 建设性质：改扩建 建设单位：昌吉市明兴矿业有限公司 建设地点：破碎项目位于昌吉市明兴矿业有限公司砂石料场采空区矿坑内，不新增建设用地，明兴矿业砂石料场东侧20m处为104省道，300m处为头屯河，600m处为八钢住宅区，南侧为金宝丰砂场，西侧为空地，北侧为空地。见地理位置图1、周边环境关系图2。 中心地理坐标：N43°48′40″；E87°1639″ 破碎工序占地面积：3000m2 总投资：200万元 劳动定员和生产制度：项目不新增劳动定员，全年工作日为180天，冬季不生产。 4、项目建设规模 破碎工序占地面积3000m2，购置给料机、传送带、颚式破碎机、圆锥破碎机等相关生产设备，通过破碎、筛分等工序将建筑用石废料破碎成不同粒径的砂石，项目建成后可年产破碎建筑用砂石5万m3。 该破碎项目作为原有工程生产项目的部分新增工艺，且不新增建设用地及不改变原有工程生产规模。本次改扩建项目是利用原公司采砂过程产生的可利用废矿石料进行破碎，通过对废石料加工成不同粒径的砂，外售。 由于本项目部分建设内容依托现有工程，供电由昌吉市供电电网供给，生产用水取自项目区东侧的头屯河，生活用水为外购商品水。生活污水排入防渗化粪池处理后用于厂区绿化。原料堆场及产品堆场依托厂区内原有堆场，不新增占地面积。本次扩建项目依托现有工程项目内容一览见下表1。 表1 现有工程于本次扩建工程生产依托关系及产生变化一览表 类别; 现有工程; 本次工程; 备注. 生产工艺; 开采砂石—筛分—洗砂—成品; 开采砂石—筛分—（块石）破碎—筛分—洗砂—运输—产品. 产能; 年加工砂石9万m3; 新增的块石破碎工序，破碎项目位于昌吉市明兴矿业有限公司砂石料场区采矿坑内，破碎建筑用石5万m3，不改变原有生产规模，年加工砂石9万m3. 劳动定员; 劳动定员10人; 不新增劳动定员. 公用工程; 昌吉市供电电网供给; 昌吉市供电电网供给. 生产用水从头屯河抽取，生活用水 为外购商品水; 生产用水从头屯河抽取，生活用水为外购商品水. 生活污水排入防渗化粪池处理后用于厂区绿化; 依托原有工程. 本项目工程组成见表2。 表2 项目工程组成一览表 工程类别; 名称; 主体内容; 备注. 主体工程; 工业场地; 占地面积3000m2，建设有一条年产5万m3石料破碎生产项目; 破碎项目位于 明兴矿业砂石料场矿坑内. 辅助工程; 办公生活区; 占地面积9500m2; 依托. 公用工程; 供电; 昌吉市供电电网供给; 依托. 供水; 生产用水从头屯河抽取，生活用水为外购商品水; 依托. 排水; 生活污水排入防渗化粪池处理后用于厂区绿化; 依托. 环保工程; 废气; 破碎机采取全封闭，湿法处理破碎及筛选后产生的粉尘；堆场扬尘采取洒水降尘处理； 车辆运输扬尘通过对道路硬化，设置道路喷淋装置，以及定期对道路进行清扫及洒水。; -. 噪声; 噪声设备采取基础减震、破碎机采用全封闭隔声间，合理安排生产时间等措施. 5、项目产品方案 项目建成后可年产破碎建筑用砂石5万m3。 项目产品为砂石料及矿石，经筛选后成建筑用砂石料，根据市场需求，可适当调整产品规格，主要产品为0.5cm的砂、1-2cm的小石子、2-4cm的中等石子。 6、项目主要工艺设备 本项目共设置一条碎石生产线，包括给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、输送皮带等。本项目主要设备见表3。 表3 项目主要工艺设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 颚式破碎机; 台; 1. 2; 振动筛; 套; 1. 3; 喂料机; 套; 1. 4; 输送皮带; 套; 2. 5; 运输车辆; 辆; 3. 7、原辅材料及能耗 项目原辅材料及能耗情况见表4。 表4 主要原材料、动力消耗表 序号; 名称; 年耗量; 备注（产品）. 1; 建筑用石; 5.3万m3; 明兴矿业砂石料场. 2; 电; 160万Kwh; 昌吉市供电电网供给. 3; 生产用水; 2160m3; 头屯河抽取. 8、平面布置合理性 项目结合场地的实际地形条件，按使工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时以尽量发挥生产设施作用、最大限度节约土地的原则进行布置。项目生产主要为露天作业，砂石料场南侧为废料堆放区，中部采矿区，破碎工序位于砂石料场采空区矿坑内，破碎工序距项目区东侧104省道约100m，东侧为办公区，生产区与办公区分开设置，保证了卫生防护安全，项目平面布置合理，项目平面布置见附图3。 9、选址合理性 破碎项目位于昌吉市明兴矿业砂石料场采矿区内采空区矿坑内，项目区东侧为S104省道、南侧为金宝丰砂厂、西侧为空地，北侧为空地；项目用电由附近供电网络供给，供电充足可靠。生产用水和生活用水均来能满足生产生活。因此，本项目建设交通、能源方面均有保障，项目内部、外部条件均能满足建设要求。因此，本项目选址从环保角度考虑可行。 10、公用工程 10.1 给排水 项目建成后生生产用水从头屯河抽取，生活用水为外购商品水。 项目生产用水为破碎工序采用湿法处理破碎筛选粉尘喷雾降尘用水；根据建设方提供资料喷雾降尘用水流量约12m3/d，年用水量为2160m3，其中喷雾用水不外排，因此不产生废水。 本项目无生产废水，项目不新增劳动定员，生活污水依托厂区内原有化粪池处理后用于厂区绿化。 项目营运期间水平衡见表5。 表5 项目水平衡方案 单位：m3/a 序号; 名称; 用水量; 损耗或输出; 废水产生量; 去向. 新鲜水; 合计. 1; 降尘用水; 2160; 2160; 0; 0; 自然蒸发. 2; 合计; 2160; 2160; 0; 0; -. 10.2 供电 本项目用电设备主要是破碎、筛分设备，用电由昌吉市供电电网供给，矿山生产设备用电电压为380V，照明及生活用电电压为220V。可满足矿山生产需求。 10.3 供热 本项目冬季不生产，无需供暖。 11、产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于[C4220]非金属废料和碎屑加工处理项目。依据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订版），本项目属于鼓励类“十二 建材”中10、矿石碎料和板材边角料、 石粉综合利用生产及工艺装备开发； 故项目符合国家产业政策。 12、相关规划符合性 （1）与《昌吉市城市总体规划》符合性分析 根据《昌吉市城市总体规划》，昌吉市城市发展方向:可以概括为东优、西扩、南进、北调。 东优：优化东部区域的用地结构，调整城市入口区域的景观形象； 西扩：城市远期发展方向为向西； 南进：近期内，城市的发展轴沿世纪大道、北京路向城市南部区域推进； 北调：现状城市北部区域为城市旧城区，规划期内需要对用地结构进行大规模的调整。 本项目位于昌吉市西南20km处，昌吉市城市总体规划图见附图4。 （2）与《头屯河沿岸综合整治区域协调发展总体规划》（2013-2030）符合性分析 根据《头屯河沿岸综合整治区域协调发展总体规划》，以乌奎高速为界，乌奎高速以北，至北部规划一路为该规划区域，本项目位于乌奎高速以南约12km处，不在头屯河沿岸综合整治区域协调发展总体规划范围内。 头屯河沿岸综合整治区域协调发展总体规划图见附图5，矿区与昌吉市矿产资源总体规划的相对位置关系见附图6。 （3）与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》协调性分析 《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》中指出：为贯彻落实中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》（中发[2015]12号）和自治区党委、自治区人民政府《关于加强全区生态文明建设的实施意见》（新党发[2016]8号）、自治区党委办公厅《关于加强洁净新疆建设的指导意见》（新党办发[2016]33号）精神，进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治工作。 根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》-（二）强化大气污染物综合治理中11加大扬尘治理力度。严格落实建筑施工、道路、车辆运输、堆场等扬尘源点污染控制要求，扩大绿地和地面铺装硬化面积。要落实生态保护主体责任，对城市周边及近郊区的生态破坏进行排查，开展矿山、砂场开采扬尘综合整治，关停13类落后小煤矿，督促企业依法履行地质环境治理恢复义务。 本项目为砂石料破碎项目，砂场生产过程中严格按照开发利用方案、环评报告、水土保持、土地复垦等中的环保要求开发，最终能够满足《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》，维持区域空气质量现有水平。 （4）与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2016年修正本）明确规定，矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施；造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复。对采矿使用的有毒有害物质，形成的有毒有害废弃物，应当进行无害化处理或者处置；有长期危害的，应当作永久性防护处理。 本项目为砂石料破碎项目，在原有砂场内建设，不新增用地，不使用有毒有害物质，在项目实施过程，块石经破碎后回用，将污染降至最低，生态环境尽量进行修复。项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订）中对矿产资源开发利用的有关规定。 （5）与《绿色矿山建设实施方案》的符合性分析 《绿色矿山建设实施方案》中明确提出：各矿山企业的资源开发与矿区治理工作必须做到“三同时”，即同时设计，同时施工，同步治理。 ① 严格按照矿山生态恢复治理方案的要求，实行边开采边复绿边治理，做到矿山治理工作不留“老账”。矿区内可以绿化的区域绿化面积要达到80%。做到开采一片宕面，平整一片土地，种上一片林木。矿区绿化的植物采用10～15公分的常绿灌木林，开采区应与办公区域隔离，实现办公区域绿化全覆盖。 ② 矿山企业须建设自备的清洗台，配置冲洗设备，完善冲洗的废水收集处理设施，做到循环使用。落实专人负责，确保矿区道路整洁，运输车辆清洁。 ③ 矿山企业须根据自身矿山的开采布局，地质构造和地形建设本矿山排水系统，设置沉淀池，做到废水统一达标排放。 ④ 实现矿区道路、矿山与主干线连接道路和加工区域场地全部硬化，并实行动态养护和保洁。鼓励企业采用先进生产工艺，落实各项除尘环保措施。 本矿针对不同的占地、开采影响区域采取不同的土地复垦和生态恢复措施。污废水全部进行处理，处理达标的废水进行综合利用。矿区内配套建设喷雾洒水装置，可以有效的降低扬尘对环境空气的影响。矿区内道路全部为硬化路面。本矿建设符合《绿色矿山建设实施方案》相关要求。 13、生态功能区划和三线一单的相符性 根据《新疆生态功能区划》（新疆维吾尔自治区环境保护局编，2002年），本项目所在区域属于准噶尔盆地“Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区”。 矿区及其可能影响范围内无名胜古迹、自然保护区、地质公园、地质遗迹及风景旅游景点。 表6 三线一单的相符性 序号; 内容; 相符性. 1; 生态保护红线; 本项目所在区域，不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、各类自然保护区、自然生态良好区域、风景名胜区和人群密集区等生态敏感区域；不属于限制开发区域和禁止开发区域，不涉及重点生态功能区，不占用基本农田等。. 2; 环境质量底线; 环境质量现状表明，项目所在地大气、水、环境质量现状良好，本项目建设后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放；项目产生的粉尘，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，项目生产用水包括喷雾降尘用水，其中喷雾用水不外排。因此不产生废水；生活污水排入化粪池，定期清掏；项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，固废得到妥善处置。本项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。. 3; 资源利用上线; 本项目主要从事砂石料场的破碎；矿区生产用水抽取头屯河水、生活用水采用外购自来水。砂石料矿供电系统采用附近电网拉至矿区，具备供电、供水的条件，项目生产用水包括喷雾降尘用水，其中喷雾用水不外排，因此不产生废水；生活污水排入防渗化粪池，定期清掏；产生的粉尘采取洒水降尘等措施后，能够满足排放标准；固废均得到妥善处置；厂界噪声达标。. 4; 环境准入负面清单; 本项目所在区域目前未制定环境准入负面清单。本项目生产工艺简单且生产过程产生三废均得到有效处置，不会对周围环境造成负面影响。. 综上所述：建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单（三线一单）要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 破碎项目位于昌吉市明兴矿业砂石料场采矿区内采空区矿坑内，项目区东侧20m处为S104省道、南侧为金宝丰砂厂、西侧为空地，北侧为空地。 昌吉市明兴矿业有限公司于2012年11月7日取得昌吉市环保局《关于昌吉市明兴砂厂项目环境影响报告表的批复》（昌市环管字［2012］320号），批准该报告表，并于2017年5月2日取得昌吉市环保局《关于昌吉市明兴砂厂年产9万方砂石料建设项目竣工环境保护验收意见》（昌市环验函字［2017］7号），该项目通过竣工环境保护验收。 与本项目有关的原有污染情况主要有： 1、废水 项目生产废水主要是洗砂过程中产生的废水，经厂内沉淀池沉淀后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边绿化。 2、废气 项目冬季不生产，无燃煤锅炉，经现场检测，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 3、噪声 经现场检测，环境噪声昼夜间的监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值，对周边环境影响较小。 4、固废 项目固体废物主要是生产过程中产生的不符合规格的砂石砾，在规划尾矿场集中堆放，用于闭矿期场地回填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 昌吉市位于新疆维吾尔自治区天山北麓，头屯河至三屯河冲积扇，山前倾斜平原上，准噶尔盆地南缘。城区地理位置为东经86°24´33"—87°37´37"，北纬43°06´30"—45°20´之间。昌吉市东临头屯河与乌鲁木齐市、米泉市毗邻；西界红沟与呼图壁县接壤；北至古尔班通古特沙漠，与塔城地区的和布克塞尔蒙古自治县、阿勒泰地区的福海县相连；南屏天山，以天山山地的阿斯克达坂山脊与巴音郭楞蒙古自治州和静县为界。区域南北长约260km，东西宽约31km，总面积8215km2。 本项目位于昌吉市硫磺沟镇三工滩，昌吉市明兴矿业有限公司砂石料场内（N43°48′40″；E87°1639″），距104省道在矿区东20m左右通过，见地理位置卫星影响图7。 2、地形地貌 昌吉市境出露地层呈多样。出露于最南端的三屯河上有至乌鲁木齐冰达坂以北为元古界。上古生界地层发育较为齐全，组成高山区的主要地层，从东到西都有分布。古生界一中生界出露于昌吉河等地。中生界二迭系仅在昌吉河左岸出露，属玛纳斯地层小区。侏罗系主要分布于昌吉河、三屯河和头屯河。白垩系分布于三屯河一带。新生界在昌吉范围内分布较为广泛，主要分布于山前及准噶尔盆地南缘和准嗡尔盆地内。 昌吉市所处I级大地构造单元，为天山一兴安地槽系，II级构造单元为北天山地槽系，其中又可分为北天山优地槽褶皱带及准噶尔地块和中天山隆起三个亚Ⅱ级构造单元。中天山隆起带未分出Ⅲ级构造单元。北天山优地槽褶皱带，可分出依连哈比尔尕复背斜、博罗霍洛复背斜两个Ⅲ级构造单元。准噶尔地块可分为乌鲁木齐山前坳陷和准噶尔盆地新生带掩盖区两个Ⅲ级构造单元。 昌吉市地貌类型大体分为山地、平原、沙漠三大部分。整个地势为南高北低，呈阶梯状，南北高差4000多米。南部山地为天山山区，天格尔山等58个海拔400米以上的山峰横空矗立。中部为冲积平原，北部沙漠属古尔班通古特大沙漠一部分，沙丘为厨定和半固定型，丘间地势平坦。 本矿区位于天山北麓，准噶尔盆地南缘，头屯河西岸山前倾斜平原区。地势南高北低。地形平缓，矿区海拔高度在907m-893m，相对高差14m，坡度近1°，为缓坡地形。 3、矿区地质 3.1 地层 矿区内出露地层为第四系上更新统洪冲积砂砾石层与风积黄土层，由老到新为： （1）第四系上更新统洪冲积层： 分布于矿区西部，下伏于第四系上更新统风积黄土（Qp3eol）之下，均为呈南北向带状产出。第四系上更新统洪冲积砂砾石层（Qp3alp）为砂石料矿体。厚度大于15m。 （2）第四系上更新统风积黄土（Qp3eol）： 分布于整个矿区，风成黄土厚0.8m-2m，平均厚1.45m。 3.2 矿区构造 矿区内地层无明显变形，呈一向北西微倾斜的自然单斜层。未见新构造变动痕迹。 3.3 岩浆岩 矿区矿体所在范围内无岩浆活动，未见岩浆岩分布，围岩蚀变等其他地质作用的痕迹，砂石料矿直接出露地表。 4、水文、地质 4.1 地表水 头屯河流域位于新疆天山北坡中段，南起格尔山脉的冰雪领，北达古尔班通古特沙漠的北沙窝，头屯河流经城市地区，是昌吉州和兵团十二师、乌鲁木齐市之间的界河。头屯河自卡地坡出山后，岩性较单一，地下水由南往北流转，主要补给来源为渠系渗入、河谷潜流及山前基岩裂隙水侧向补给，主要排泄方式为工农业生产、生活用水和洪积－冲积扇前沿潜水漫溢，其次是潜水蒸发。头屯河冲洪积扇含水层为松散的沙砾石、卵砾石层，是头屯河区内的主要含水岩组，厚度为100～400m。年平均径流量2.4亿m3，径流量多集中在夏季，汛期（6-8月）的径流量占年径流量的64.4%~65.7%，其他月份径流量仅占年径流量的34.3%~35.6%。 头屯河从矿区东侧由南向北流过，距离本矿区约1.1km，项目区生产用水取自头屯河，生产废水循环使用，不排入水体。 4.2地下水 矿区地下水类型属松散岩类孔隙水，主要接受大气降水补给，侧向径流补给及头屯河水补给。项目区地下水水量极丰富，地下水向北径流，主要为侧向径流排泄和人工抽水排泄，水质良好，矿化度＜1g/L，可以饮用，水位埋深大于108m。 矿区内水文地质条件简单，属I类I型。 5、气候、气象 昌吉市地处欧亚大陆中心，远离海洋，属典型温带大陆性干燥气候，具有寒冷干燥多变的特点，冬季严寒，夏季炎热，日照时间长，昼夜温差大。热量充沛，年平均气温5-8℃，大于10年积温2500~3700℃，年日照时间大于2800小时，全年太阳总辐射量达135kcal／cm2，年均无霜期162天。光热同步，气温日差大。降水量主要集中在夏末和秋季，年降水量为70-80天。 矿区属内陆干旱气候，年平均气温6.8℃，极端最高气温34.0℃，极端最低气温-25.0℃，年降水量183.9mm，年蒸发强度1764.5mm，最大冻土深度1.5m，四季多风，风向多北西向，风力一般2-4级，平均风速3-5m/s，最大风速20m/s。 6、地震烈度 根据新疆维吾尔自治区地震烈度区划图，新源县的地震烈度为8度区，抗震加速度值为0.20g。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，对基本污染物的环境质量现状进行评价。根据本项目评价等级，本项目环境空气质量只需调查项目所在区域环境质量达标情况。 项目达标性分析数据采用《昌吉州环境质量公报》（2018年），选取 2018 年大气环境质量进行现状分析，具体见表7 表7 昌吉州2018年大气环境质量监测结果 单位：ug/m3 日期; PM2.5; PM10; SO2; CO; NO2; O3. 2018年1月; 176; 238; 27; 2.471; 62; 35. 2018年2月; 144; 187; 25; 2.118; 62; 71. 2018年3月; 41; 69; 12; 1.139; 41; 74. 2018年4月; 30; 67; 10; 0.823; 32; 98. 2018年5月; 26; 52; 10; 0.803; 28; 100. 2018年6月; 24; 45; 12; 0.717; 29; 121. 2018年7月; 24; 46; 11; 0.619; 32; 131. 2018年8月; 23; 65; 11; 0.584; 39; 124. 2018年9月; 19; 56; 10; 0.717; 41; 88. 2018年10月; 25; 72; 12; 0.774; 42; 65. 2018年11月; 66; 165; 13; 1.307; 45; 42. 2018年12月; 118; 218; 18; 1.935; 60; 37. 标准; 75; 150; 150; 4; 80; 160. 超标率; 25; 33.3; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 2.35; 1.58; 0; 0; 0; 0. 昌吉州2018年大气环境质量SO2、NO2、CO、O3全年达标，PM10超标率为33.3%，最大超标倍数为1.58倍，PM2.5超标率为25%，最大超标倍数为2.35倍。超标时间出现在冬季，主要原因一是冬季地表植被覆盖率底，大风等天所致气；二是由于冬季燃煤采暖期造成面源污染的。综上，项目所在区域为非达标区。 2、水环境质量现状调查及分析 地表水源为头屯河，是硫磺沟镇工农业和生活用水的主要来源，地表水体头屯河水库为Ⅱ类水体。 硫磺沟水源保护区界定：一级保护区北端以取水口下游100m处河岸两侧外延50m至南端取水口上游1000m处河岸两侧外延50m构成的长条形区域。硫磺沟镇水源地一级保护区周长为2.4km，水域面积0.055km2，陆域面积0.11km2，总面积0.165km2。 二级保护区北端以取水口下游300m处河岸两侧外延500m至南端取水口上游3000m处河岸两侧外延500m构成的长条形区域。硫磺沟镇水源地二级保护区周长约8.1km，水域面积0.165km2，陆域面积约1.485km2，总面积约1.65km2。 从对硫磺沟镇饮用水源保护范围内污染源的调查结果显示，该水源地一级保护区内无污染源，二级保护区内主要是点源污染，且都是生活污染源，主要是镇区内行政事业单位、煤场、饭馆、理发店及居民住宅所产生的生活污水。 由硫磺沟镇水源保护地二级保护区拐点坐标图（见附图8水源地与矿区距离图）可知，昌吉市明兴矿业有限公司不在硫磺沟镇水源保护地二级保护区范围内，距离二级保护区北侧约13km。 2.1 地表水 本项目常规检测数据由昌吉州环境监测站于2019年6月10日对硫磺沟断面的地表水监测数据。 （1）监测位置 监测点：硫磺沟断面。 （2）监测指标 pH、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物等共25项。 （3）采样、质控、数据处理方法 按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的要求进行采样及分析。 （4）评价标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准进行评价。 （5）评价方法 a、采用单项污染物指数法，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准进行评价。评价模式为： Pi=Ci / C0 式中：Pi——单因子标准指数 Ci——污染物实测浓度值(mg/m3) C0——评价标准值(mg/m3) b、对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为： PpH=（7.0－pH）/（7.0－pHsd） pH≦7时 PpH=（pH－7.0）/（pHsu－7.0） pH﹥7时 式中：PpH—pH的标准指数，量纲为1； pH—pH监测值； pHsu—标准中pH的上限值；pHsd—标准中pH的下限值。 （7）监测结果及评价 地表水水质监测及评价结果见表8。 表8 地表水水质监测及评价结果 序号; 指 标; 单位; 标准值; 监测值; 标准 指数; 是否超标. 1; pH; /; 6-9; 7.77; 0.385; 否. 2; 氨氮; mg/L; 0.5; 0.217; 0.434; 否. 3; 石油类; mg/L; 0.05; 0.01; 0.2; 否. 4; 硫酸盐; mg/L; 250; 70.3; 0.2812; 否. 5; 硝酸盐氮; mg/L; 10; 1.13; 0.113; 否. 6; 氯化物; mg/L; 250; 10.2; 0.0408; 否. 7; 氟化物; mg/L; 1.0; 0.103; 0.103; 否. 8; 汞; mg/L; 0.00005; 0.00004; 0.8; 否. 9; 砷; mg/L; 0.05; 0.0010; 0.02; 否. 10; 铜; mg/L; 1.0; 0.657×10-3; 0.0006; 否. 11; 锌; mg/L; 1.0; 0.733×10-3; 0.0007; 否. 12; 铅; mg/L; 0.01; ＜0.09×10-3; 0.0009; 否. 13; 镉; mg/L; 0.005; ＜0.05×10-3; 0.01; 否. 14; 硒; mg/L; 0.01; ＜0.0004; 0.04; 否. 15; 硫化物; mg/L; 0.1; ＜0.005; 0.05; 否. 16; 溶解氧; mg/L; 6; 7.65; 1.275; 否. 17; 总磷; mg/L; 0.1; 0.04; 0.4; 否. 18; 氰化物; mg/L; 0.05; ＜0.001; 0.02; 否. 19; 挥发酚; mg/L; 0.002; ＜0.0003; 0.15; 否. 20; 高锰酸盐指数; mg/L; 4; 1.5; 0.375; 否. 21; 五日生化需氧量; mg/L; 4; 0.6; 0.15; 否. 22; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.2; ＜0.05; 0.25; 否. 23; 粪大肠菌群; MPN/100ml; 2000; 170; 0.085; 否. 24; 化学需氧量; mg/L; 15; 6; 0.4; 否. 25; 六价铬; mg/L; 0.05; ＜0.004; 0.08; 否. 由监测结果可以看出，地表水25项监测指标中，监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 3、噪声环境质量现状 （1）监测布点 本次评价委托新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司进行现场监测，监测时间为2019年7月19日，声环境监测点分别布置在项目区边界1m处，共4个监测点。 （2）评价标准 结合本项目特点，该项目区内执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的3类声功能区环境噪声限值。 （3）监测于评价结果 监测结果见表9。 表9 噪声监测结果单位：dB（A） 监测点; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 1#东侧厂界外1m处; 47.7; 65; 41.9; 55. 2#南侧厂界外1m处; 37.8; 65; 34.8; 55. 3#西侧厂界外1m处; 34.3; 65; 28.3; 55. 4#北侧厂界外1m处; 36.0; 65; 30.3; 55. 从以上的监测结果可以看出，项目区各监测点昼夜间噪声值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类噪声标准的要求，因此评价区域的声环境质量较好。 4、生态环境现状与评价 该破碎工序位于昌吉市明兴矿业砂石料场采矿坑内，不新增占地。 根据项目现场调查，在项目范围内大部分被分散的砂石料开采企业占用，其余区域处于未开发状态。为半荒漠草原植被覆盖，草高20～30cm，覆盖度20～30%，主要植物种类为骆驼蓬。 项目区四周的动物种类十分单一，场区所在地砂石料开采企业较为集中，人类活动起主导作用，长期受人类活动的影响，天然野生动物的栖息地已经迁至其它地方。附近地区无大型野生动物，也没有国家级保护的动物，野生动物栖息地已不在该区域内。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 破碎项目位于昌吉市明兴矿业砂石料场采矿区内采空区矿坑内，不新增土地。 项目周围主要敏感点见表10。 表10 项目周围主要敏感点 环境要素; 主要敏感点; 离厂界最近距离; 保护对象; 保护级别. 水环境; 头屯河河床; E 300m; 地表水; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅱ类标准. 大气环境; 八钢生活区; 东侧 600m; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 八钢别墅区; 北侧 400m; 居民. 声环境; 八钢生活区; 东侧 600m; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 八钢别墅区; 北侧 400m; 居民.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准级修改单通知； 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅱ类标准； 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 | 1、废气：大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值； 2、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 3、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单； |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废气主要为粉尘，为列入总量控制指标内，因此，本项目不需要申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）: 鄂式破碎机 图9 砂石料生产工艺流程及污染节点图 工艺流程说明： 从原料堆场处通过皮带输送至料斗传输给给料机， 进料斗中的砂石经皮带输送机进入锥鄂式破碎机破碎后，进入滚筒筛进行筛分，筛下料通过皮带输送机返回鄂式破碎机中重新破碎，砂石经过锥圆锥破碎机破碎后，进入滚动筛进行筛分，筛下料通过皮带输送机进入锤式破碎机进行破碎，筛上料通过皮带输送机返回锥鄂式破碎机中重新破碎，破碎后成品运至成品堆场，在破碎、筛分等工序中有粉尘产生，生产设备产生噪声，无生产废水排放。 主要污染工序： 1、施工期主要污染源强 破碎项目位于昌吉市明兴矿业砂石料场采矿区内采空区矿坑内，主要为破碎设备安装，产生安装噪声，但施工期较短，安装设备噪声随施工期结束而结束，对环境影响较小。 2、运营期主要污染源强 本工艺主要污染工序为破碎、筛分、铲车、筛砂机及其传送装置等设备运行时产生的噪声及无组织粉尘；筛砂产生的固废。 2.1 废气 本项目粉尘来源于生产过程产生的粉尘（主要是破碎、筛分工序产生的粉尘）、产品堆存场扬尘、机械燃油烟气以及产品运输车辆扬尘。 （1）破碎、筛选粉尘 项目营运期产生的粉尘主要为砂石破碎、筛选工序产生的粉尘。 破碎筛选前对原料进行洒水，以废石料作为原料，采用铲车输送至破碎机进行二级破碎，破碎、筛选生产线设置在采空区坑内，根据相关资料，湿式破碎和筛选过程中粉尘产生量约为0.1kg/t（破碎料）。本项目年破碎量为65000t，则粉尘产生量为6.5t/a（3.82kg/h），在破碎工序在破碎设备和滚筒筛上设置自动洒水装置来减少粉尘，破碎机设备采取全封闭，同时原料输送采用封闭传送带廊，抑尘率可达80%以上粉尘排放量可以控制在1.38t/a，排放速率为0.77kg/h。 （2）堆存场粉尘 本项目砂石料经加工后的砂全部外售，项目采取喷雾降尘措施降低粉尘量，堆存时间较短，可有效降低粉尘的产生量。因此本项目产品堆存场基本不产生粉尘无组织排放。 （3）运输扬尘 汽车路面扬尘量的大小与路面状况、汽车行驶速度和季节干湿等因素有关。环评要求企业应对矿区路面进行粒石铺设硬化处理，在道路两侧安装喷淋装置，并配备洒水设施降尘。采取措施后，路面粉尘浓度可减低为1.8-2.6mg/m3。另外，车辆运输时要限制车速和转载量并在车顶加盖篷布。 由于采挖砂石过程中产生的扬尘为局部污染，采挖结束后污染即消除。 （4）机械、车辆燃油烟气 机动车尾气主要污染物有CO、NOx、THC等。项目运营期车辆来往数量少，车辆行驶速度低，车辆启动时间较短，废气产生量小，而且露天空旷条件易于废气的扩散，能在较短的时间内在大气中得以稀释。 2.2 废水 项目无新增劳动定员，不新增生活用水量。 项目生产用水为破碎工序采用湿法处理，在破碎生产线滚筒筛、破碎机进料口均设置喷淋设施，每个进料口喷淋用水量以0.3m3/h；滚筒筛出料口均设置喷雾设施，每个出料口喷雾用水量以0.1m3/h。本项目有1台滚筒筛、2台破碎机，则破碎生产线喷淋和喷雾用水量约1.2m3/h。本项目年工作日为180天，日加工时间为10小时，则项目破碎生产线抑尘用水量约为12m3/d、2160m3/a。这部分水部分被产品带走，部分蒸发损失，不外排。 2.3噪声 本项目在营运期间将产生一定的噪声污染，噪声主要来自破碎机、砂石筛分机、运输车辆等，噪声源强为80-95dB（A）。 表11 主要噪声源强 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 噪声级; 备注. 1; 运输车辆; 80～90; 间歇性. 2; 振动筛; 80～90; 连续性. 3; 圆锥破碎机; 80～90; 连续性. 4; 颚式破碎机; 85～95; 连续性. 5; 喂料机; 80～90; 连续性. 2.4 固体废弃物 本项目块石全部综合利用，不产生固体废物。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 砂石料 生产过程 | 破碎、筛分粉尘 | 6.98t/a（无组织） | 1.38t/a（无组织） |
|  | 堆存场 | 堆存场粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 机动车尾气 | CO、NOx、THC | 少量 | 少量 |
| 噪声 | 项目噪声源主要是交通噪声，破碎机、滚动筛、皮带运输机等设备噪声，其声压级为80～95dB（A）之间。 |  |  | 昼间﹤65B（A） 夜间﹤55B（A） |
| 其他 | -- |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 碎项目位于昌吉市明兴矿业砂石料场采矿区内采空区矿坑内。 现场查看，项目区周围没有野生动物、珍稀植物种类分布。项目砂石料原料来源于于昌吉市明兴矿业砂石料场开采矿废石料。 运营期严禁车辆随意行驶，碾压植被，严禁破坏工程项目区内与本工程本身无关的植被，将损失降至最低。 |  |  |  |  |

环境影响分析

1、施工期环境影响分析 碎项目位于昌吉市明兴矿业砂石料场采矿区内采空区矿坑内，主要为破碎设备安装，产生安装噪声，但施工期较短，设备应选用新型的、低噪声的设备，进一步降低施工噪声对周边环境的影响，以确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）的要求，影响随着施工期的结束而消失，对环境影响较小。 2、营运期环境影响分析 2.1 营运期环境空气影响分析 项目营运期废气污染物主要为场区堆场粉尘、破碎筛选粉尘、运输过程扬尘以及运输汽车尾气。 （1）堆场粉尘 本项目原料及产品堆场露天堆存，可能产生一定扬尘污染，针对以上问题，评价要求建设单位采取以下措施：在场区堆场过程定期进行洒水抑尘，从而减少扬尘的产生。通过采取上述措施后，项目堆场产生的扬尘对周边空气环境质量影响较小。 （2）破碎、筛选粉尘 项目营运期产生的粉尘主要为废石料破碎、筛选工序产生的粉尘。破碎筛选前对原料进行洒水，废石料作为原料，采用铲车输送至破碎机进行二级破碎，根据相关资料，湿式破碎和筛选过程中粉尘产生量约为0.1kg/t（破碎料）。本项目年破碎量为65000t，则粉尘产生量为6.5t/a（3.82kg/h），通过对破碎机全封闭，在破碎机设备和滚筒筛上设置自动洒水装置来减少粉尘，在设备的进、出料口安装雾化喷头进行密闭、洒水抑尘，砂石破碎筛分也安装数量足够的喷淋设施，增加湿度，防治粉尘飘逸，减少粉尘的产生量。抑尘率可达80%以上，粉尘排放量可以控制在1.38t/a，排放速率为0.77kg/h。项目破碎、筛选生产线产生的粉尘对周边空气环境质量影响较小。 （3）运输道路扬尘 本工程原料采用汽车的运输方式运进，运输车辆运行产生道路扬尘污染会向在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因而针对以上问题，评价要求建设单位应在道路两侧安装喷淋装置，并配备洒水设施，遇到风力较大天气时增加道路洒水频次，以使道路保持一定湿润度。 （4）无组织废气环境影响分析 ① 环境空气评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本环评采用估算模式对项目排放的主要污染物进行预测，计算出主要污染物的最大地面浓度占标率Pi和对应的污染物地面浓度达到标准限值10%时对应的距离D10%，并据此对大气环境影响评价等级进行判定。 1）Pmax及D10%的确定 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率P i（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。 2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判断依据进行划分： 表12 评价等级判别 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1% ≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 3）污染物评价标准 污染物评价标准见表13。 表13 评价因子和评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时段; 标准值; 标准来源. 粉尘; 二类限区; 小时值; 500ug/m3; 参考《大气污染物综合排放标准详解》. 4）污染源参数 由前文分析可知，项目主要无组织废气为堆场粉尘、运输道路扬尘、破碎及筛选粉尘。项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》 （HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN对无组织排放的环境影响进行估算。估算模式计算参数见表14。 表14 矩形面源参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. TSP; 0; 0; 55; 55; 8; 1800; 连续; 0.77. 5）项目参数 本项目估算模型参数见表15。 表15 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市选项时); /. 最高环境温度/℃; 42.6. 最低环境温度/℃; -38.2. 土地利用类型; 裸岩石砾地. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 6）评价工作等级判定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表16。 表16 本项目无组织粉尘正常排放最大Pmax和D10%预测结果表 距污染源中线下风向距离（m）; 粉尘. 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 0.01314; 1.46. 25; 0.01838; 2.04. 50; 0.02392; 2.66. 75; 0.02589; 2.88. 100; 0.02009; 2.23. 150; 0.01329; 1.48. 200; 0.01145; 1.27. 300; 0.009645; 1.07. 400; 0.008921; 0.99. 500; 0.008002; 0.85. 600; 0.007628; 0.85. 700; 0.007519; 0.83. 800; 0.007350; 0.82. 900; 0.007152; 0.79. 下风向最大质量浓度及占标率 %; 0.02589mg/m3，2.88%. 评价等级; 二级. 项目Pmax最大值出现为面源排放的颗粒物，最大落地浓度出现在厂房边界75m处，Cmax为0.02589mg/m3，Pmax值为2.66%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价，无需设置大气环境防护距离，只对污染物排放量进行核算。 经预测本项目厂界粉尘小时浓度贡献值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控点浓度限值要求。 距离本项目较近的敏感点为项目东侧600m处的为八钢生活区，由上表的预测结果可知，在采取环保措施时项目无组织非正常排放的最大落地浓度均未超过相应标准限值。 此外，本项目无组织废气主要为块石破碎、筛分过程产生的粉尘，不属于玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘等有毒有害粉尘，无需设置卫生防护距离。 建设方应加强环保设施的维修保养，减少环保设施故障的发生概率和加强厂区洒水降尘等措施后，可以减少粉尘的产生。一旦环保设施发生故障，项目需立即停工。严禁项目在环保设施无法运行的情况下，开工生产。 （7）污染物排放量核算 表17 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量. 原料及产品堆场; 颗粒物; 定期洒水降尘措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度要求; 1.26t/a. 产品破碎和筛分工序; 颗粒物; 破碎机全封闭，各物料进出口均设置水喷淋装置，经喷淋降尘后无组织排放；. 运输道路 扬尘; 颗粒物; 道路硬化、道路两侧安装喷淋设施，并配备洒水设备定期洒扫. （8）治理措施 根据本项目各生产无组织粉尘产生及排放情况，本环评要求本项目对无组织排放粉尘污染物采取以下控制措施及要求，见表18。 表18 项目无组织粉尘控制措施及要求 序号; 控制措施; 基本要求. 1; 道路硬化与管理; ①运输车辆严禁超载并覆盖逢布，坚决堵决砂石料因超载而遗漏S104省道；②任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；③道路两侧安装喷淋设施，并配备洒水设备定期洒扫。. 2; 裸露地覆盖; ①每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施或绿化处理；②覆盖措施的完好率必须在90%以上；③覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。. 3; 持续洒水降尘措施; 道路硬化、道路两侧安装喷淋设施，并配备洒水设备定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。. 4; 运输车辆防尘; ①运输车辆驶出场地前，应对车轮、车身、车槽帮等进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；②车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。. 5; 堆场粉尘; ①采取防风、防雨、防流失措施及洒水抑尘措施；②堆场经合理布局，建议堆场周围适当设置围挡设施与加盖蓬布，防止细砂外溢，在场区暂存过程适当遮盖，并定期进行洒水抑尘。. 6; 破碎、筛选粉尘; 破碎机全封闭，在破碎机设备的进、出料口安装雾化喷头并进行生产车间密闭、洒水抑尘，砂石破碎筛分也安装数量足够的喷淋设施，增加湿度，防治粉尘飘逸. 2.2 营运期水环境影响分析 （1）生产废水 根据工程分析，堆场抑尘、道路降尘、破碎生产线抑尘过程产生的废水全部蒸发，无废水产生。 （2）生活污水 项目不新增劳动定员，生活污水依托厂区内原有化粪池处理后用于厂区绿化。 2.3 营运期声环境影响分析 项目营运期噪声主要破碎机、滚动筛、皮带运输机、铲车设备噪声以及车辆运输噪声，噪声源强范围为80-95dB（A）。给料仓和导料槽加装“防噪垫”以及项目生产区有效布局、东厂界植树造林等综合措施进行有效降噪。 本项目工作时间为10小时制，白天进行生产，夜间不生产，通过现场监测，东场界、南场界、西场界、北场界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间≤65dB（A））标准。 为确保项目运营期噪声不对周边环境造成影响，本次环评建议： ① 加强厂区绿化，隔声降噪； ② 合理安排工作时间，尽量缩短生产时间； ③ 破碎机全封闭隔音间，对生产设备进行基础减震，定期维修和保养； ④ 高噪声设备（破碎机、滚筒筛等）增设隔声屏障； ⑤ 双考期间禁止生产运营。 2.4 营运期固体废物环境影响 本项目块石全部综合利用，不产生固体废物。 生产过程中机械设备运行维护过程中会产生少量废机油，约0.02t/a，集中收集，并设置危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 3、生态环境影响分析 3.1 运营期生态环境影响 随着砂石料的开采，使土地使用功能发生转化，在景观上将发生根本性的变化，由原来低覆盖度草地景观变为露天采场、筛砂场、运输道路等。 本项目在运营过程中排放的污染物给原生态环境会带来一定污染，随着扬尘等污染物的排放，给局部区域环境带来一定的污染影响。 随着本项目的开发，将原来的低覆盖度草低景观变为露天采场、筛砂场、运输道路等，使原地表形态发生直接的破坏，将使施工区域内的自然景观遭受一定程度的破坏。 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）和《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）的有关要求，建设单位必须委托有专业资质单位编制土地复垦方案，使开采活动对生态环境的不利影响降低到最小程度。 生态环境影响减缓措施： （1）被剥离的表土必须排卸至排土场，禁止随意倾倒排弃，避免在矿区内增加新的地表扰动和水土流失。要求建设单位对弃土进行综合利用，开采初期产生的剥离土，可用作矿区绿化，后期产生的弃土采取边弃边回填措施，回填至已采矿区，待矿区服务期满后撒草籽进行复绿。 （2）对临时占地及时进行生态恢复，减少扬尘、水土流失等的影响程度，砂石的装卸应严格控制在本项目范围内，严禁占压外围土地。运输车辆进出矿区需固定线路，严禁随意开辟便道。 （3）根据《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）的有关要求，应建立环境监测机制，设置专门机构，配备专职管理人员和监测人员，对矿山开采中建立、健全长效监测机制，对土地复垦区稳定性与环境质量进行动态监测。 （4）加强职工对野生动植物保护教育，严格在矿区范围内作业，不得破坏周边植被，不得伤害周边动物。 3.2 退役期的生态环境影响分析 开采结束即闭矿后的主要影响为生活区、露天开采区和排土场、砂石加工车间等，区域地形地貌发生较大变化，同时也存在开采区、排土泥石流等隐患，为减缓矿区闭矿后的影响，提出如下措施： ① 项目闭场后，要求对采场进行回填，对危险的边坡进行堆砌加固，表层用保存的表层剥离物覆盖等，加固采场稳定性，防止滑塌伤人、畜或野生动物。 ② 在开采区和排土场等可能诱发的坍塌、塌陷、滑坡、泥石流的区域外围设立多文字的警示标志和防护网，禁止靠近。 ③ 在矿区范围入口处设置标识，提示进入矿区的危险性。 建筑物、构筑物拆除： ① 拆除后期不需要的建筑物、构筑物。 ② 保留适当数量的生活用房，为后期生态管理人员使用。 ③ 将拆除产生的建筑垃圾等用于回填采场。 ④ 拆除矿山所有生产、生活设施，全场整理，自然恢复植被。 闭矿后及时进行环境恢复治理和土地复垦工作，尽可能恢复矿区环境和土地使用功能，保持矿山环境与周边生态环境相协调。 4、产业政策符合性与选址布置合理性分析 （1）产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于[C4220]非金属废料和碎屑加工处理项目。依据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订版），本项目属于鼓励类“十二 建材”中10、矿石碎料和板材边角料、 石粉综合利用生产及工艺装备开发； 故项目符合国家产业政策。 （2）平面布置的合理性分析 项目结合场地的实际地形条件，按使工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时以尽量发挥生产设施作用、最大限度节约土地的原则进行布置。项目生产主要为露天作业，砂石料场南侧为废料堆放区，中部采矿区，破碎工序位于砂石料场采空区矿坑内，破碎工序距项目区东侧104省道约100m，东侧为办公区，生产区与办公区分开设置，保证了卫生防护安全，项目平面布置合理。 5、环境管理及监测计划 通过制订系统的、科学的环境管理计划，使本变更所提出的负面环境影响的防治或减缓措施在建设过程中得到落实，从而实现环境建设和工程建设符合国家同步设计、同步施工和同步投产的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实，环保部门对其进行监督提供依据。 本工程环境管理计划见表19。 表19 营运期环境管理计划表 潜在的负面影响; 减缓措施; 负责机构; 监督机构. 大气环境影响; 破碎机全封闭,各物料进出口均设置水喷淋装置，经喷淋降尘后无组织排放；堆场区采取定期洒水降尘措施； 道路两侧安装喷淋设施，并配备洒水设备定期洒扫; 建设单位; 业主、生态环境局. 声环境; 破碎机全封闭隔音间，减震. 制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的后评估提供依据。项目环境监测计划详见表20。 表20 运营期环境监测现场工作一览表 阶段; 监测 内容; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准; 负责机构. 营运期; 废气; 厂界四周; 颗粒物; 1次/年; 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 中2级标准; 建设单位. 噪声; 厂界; Leq（A）; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中3类标准要求. 6、环保投资 本项目总投资为200万元，其中用于环保设施的投资22万元，环保投资占工程投资的比例为11％。 环保设施及投资见表21。 表21 环境保护投资估算 序号; 产污环节; 污染物; 防治措施; 投资额(万元). 1; 运营期; 废气; 破碎、筛选生产线; 破碎机全封闭，各物料进出口均设置水喷淋装置，经喷淋降尘后无组织排放；; 10. 原料及产品堆场; 洒水降尘措施; 2. 运输道路扬尘; 道路硬化、道路两侧安装喷淋设施，并配备洒水设备定期洒扫; 5. 噪声; 设备噪声; 破碎机全封闭隔音间，进行基础减震等综合措施进行降噪; 2. 2; 生态环境; 绿化种植树木等; 3. 合计; 22. 8、建设项目环境保护“三同时”竣工验收 建设项目必须严格执行“三同时”制度，项目竣工后应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关文件要求自行组织开展环境保护竣工验收，经验收合格后方可投产运行。环保验收的主要内容见表22。 表22 项目“三同时”竣工验收一览表 项目; 污染 环节; 污染物; 污染防治措施; 验收标准. 无组织废气; 原料及产品堆场; 颗粒物; 定期洒水降尘措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度要求. 产品破碎和筛分工序; 颗粒物; 破碎机全封闭，各物料进出口均设置水喷淋装置，经喷淋降尘后无组织排放. 运输道路扬尘; 颗粒物; 道路硬化、道路两侧安装喷淋设施，并配备洒水设备定期洒扫. 噪声; 破碎机、振动筛、给料仓及导料槽等设备; 破碎机全封闭隔音间，进行基础减震等综合措施进行降噪; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准. 营运期生态环境影响减缓措施; （1）对临时占地及时进行生态恢复，减少扬尘、噪声、水土流失等的影响程度，岩石与矿石的装卸应严格控制在倒装场范围内，严禁占压外围土地。 （2）根据《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）的有关要求，应建立环境监测机制，设置专门机构，配备专职管理人员和监测人员，对矿山开采中建立、健全长效监测机制，对土地复垦区稳定性与环境质量进行动态监测。. 8、改造前后污染物排放对照“三本账”及“以新带老”措施 8.1 “以新带老”措施 1、原工艺：开采砂石—筛分—洗砂—运输—产品， 本项目工艺：开采砂石—筛分—（块石）破碎—筛分—洗砂—运输—产品（其中：筛分—（块石）破碎为新增部分） 新增破碎工序位于原厂区内，不新增占地面积。 2、破碎工序使用原料堆场及产品堆场依托厂区内原有堆场，并在原料及产品堆场进行洒水降尘措施 3、破碎机全封闭、破碎机设备和滚筒筛上设置自动洒水装置来减少粉尘，在设备的进、出料口安装雾化喷头进行密闭、洒水抑尘，砂石破碎筛分也安装数量足够的喷淋设施，增加湿度，防治粉尘飘逸，减少粉尘的产生量。 4、对道路进行硬化、道路两侧安装喷淋设施，并配备洒水设备定期清扫及洒水抑尘减少运输道路扬尘。 8.2 “三本账”计算 本次改造后厂区污染物排放情况见表23。 表23 “三本账”一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 改造前原有污染物排放量; “以新带老”削减量; 改造后污染物排放量; 总体工程排放量; 增减变化量. 废气; 颗粒物; 0.892; +1.26; 2.152; 2.152; +1.26. 废水; 生活污水; 72; 0; 72; 72; 0. 固废; 不符合规格的砂石砾; 2.1; -2.1; 0; 0; -2.1.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运输车辆 | 粉尘 | 洒水降尘措施 | 达标排放 |
|  | 破碎、筛分 | 粉尘 | 破碎工序各物料进出口均设置水喷淋装置 | 达标排放 |
|  | 堆场扬尘 | 粉尘 | 道路硬化、定期对道路进行清扫及洒水抑尘处理 | 达标排放 |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，同时使用基础减震、隔声屏障、距离衰减等进行降噪衰减后，厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准的要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）和《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）的有关要求，建设单位必须委托有专业资质单位编制土地复垦方案，使开采活动对生态环境的不利影响降低到最小程度。 运营过程中进行绿化，逐步进行生态修复。严格控制作业范围，同时进行洒水抑尘、等措施，尽量减少扬尘产生，尽量减少对周边植被的影响。开采过程严格按照项目开发利用方案进行，严禁随意开挖，尽量减少对现有植被的破坏，避免出现大面积植被同时被破坏的现象。通过采取以上措施，本项目的建设不改变现有生态环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论： 1、项目概况 根据《砂石行业绿色矿山建设规范》的要求：按照“减量化、资源化、再利用”的原则，利用昌吉市明兴矿业有限公司采砂过程中产生的块石，新增块石破碎项目，通过对块石的破碎、筛分等工艺生产不同粒径砂石。该项目作为原有工程生产项目的部分新增工艺，不改变原有工程生产规模。本次改扩建项目是利用昌吉市明兴矿业有限公司砂石料场内进行设备安装及生产，不新增建设用地。 本次改扩建项目是利用原有项目砂石料生产产生的较大粒经石料进行破碎，经破碎等生产工艺制成符合市场需求的砂石料。项目不另行占地，不扩大原有生产规模，不另行进行地勘、开发利用方案、地质灾害与环境和水土保持等技术文献编制以及国土和水利行政主管部门审批；项目仅新增破碎生产线。 项目建成后可年产破碎建筑用砂石5万m3。 2、产业政策符合性 本项目为属于非金属废料和碎屑加工处理项目[C4220]，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类“十二 建材”中10、矿石碎料和板材边角料、 石粉综合利用生产及工艺装备开发； 故项目符合国家产业政策。 根据《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018），按照规范上砂石行业绿色矿山矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理与企业形象方面的基本要求，从矿区环境、矿区绿化、绿色开采、绿色生产、绿色运输和资源综合利用、节能减排等方面入手，最终实现绿色矿山的建设目标。 3、环境质量现状结论 （1）环境空气：昌吉州2018年大气环境质量SO2、NO2、CO、O3全年达标，PM10超标率为33.3%，最大超标倍数为1.58倍，PM2.5超标率为25%，最大超标倍数为2.35倍。超标时间出现在冬季，主要原因一是冬季地表植被覆盖率底，大风等天所致气；二是由于冬季燃煤采暖期造成面源污染的。综上，项目所在区域为非达标区。 （2）地表水：本项目常规检测数据由昌吉州环境监测站于2019年6月10日对硫磺沟断面的地表水监测数据，地表水25项监测指标中，监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 （3）噪声：项目区东侧、南侧、西侧、北侧各监测点昼夜间噪声值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类噪声标准的要求，因此评价区域的声环境质量较好。 4、环境影响分析结论 4.1 废气 本项目废气主要为生产过程产生的粉尘（主要是装卸过程、输送带传送工序、破碎工序、筛分序产生的粉尘）以及产品运输车辆扬尘。 堆场粉尘：在场区堆场过程定期进行洒水抑尘，从而减少扬尘的产生。通过采取上述措施后，项目堆场产生的扬尘对周边空气环境质量影响较小。 破碎、筛选粉尘：本项目采用湿法处理破碎筛选粉尘。破碎工序采用全封闭车间，并通过在破碎机设备和滚筒筛上设置自动洒水装置来减少粉尘，在设备的进、出料口安装雾化喷头进行密闭、洒水抑尘，砂石破碎筛分也安装数量足够的喷淋设施，增加湿度，防治粉尘飘逸，减少粉尘的产生量。抑尘率可达80%以上，项目破碎、筛选生产线产生的粉尘对周边空气环境质量影响较小。 运输扬尘：汽车路面扬尘，应对矿区路面进行粒石铺设硬化处理，同时对区间道路两侧安装喷淋设施，并配备洒水设备定期降尘，车辆运输时要限制车速和转载量并在车顶加盖篷布。 4.2 废水 项目生产用水包括喷雾降尘用水；根据建设方提供资料喷雾降尘用水流量约1.2m3/h，年用水量为2160m3；其中喷雾用水不外排，因此不产生废水。 项目不新增劳动定员，生活污水依托厂区内原有化粪池处理后用于厂区绿化，对评价区域的水环境影响不大。 4.3 噪声 给料仓和导料槽加装“防噪垫”以及项目生产区有效布局、东厂界植树造林等综合措施进行有效降噪。项目运营时厂界噪声可达标排放。 4.4 固体废物 本项目块石全部综合利用，不产生固体废物。 生产过程中机械设备运行维护过程中会产生少量废油废脂，约0.02t/a，集中收集，并设置危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 5、总量控制 本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，确定本项目不申请总量控制因子及控制指标。 6、环保投资 本项目总投资200万元，估算环保投资22万元，约占总投资的11%。 7、综合评价结论 建设单位只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，对工程运营期排放的污染物均采取相应的治理措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环境保护角度分析该项目的建设是可行的。 二、建议及要求： （1）增强环境管理，明确专（兼）职的环保人员，负责项目建设前、后各项环保措施的落实，确保污染治理设施正常运行及排放污染物稳定达标。 （2）委托当地的环境监测单位承担污染物定期监测工作，掌握污染物排放情况，长期保证污染物的达标排放。 （3）项目投产后，应严格操作规程，加强对生产设备和环保设施的维护管理，确保其安全运行，避免发生粉尘污染和噪声扰民事件；公司应有计划地改善工人的劳动工作环境，减少噪声对工人工作环境的影响。 （4）合理规划厂区绿化，绿化面积应满足有关规定，绿化以树、灌、草等相结合的形式，美化环境。做好场区绿化工作，以进一步降低噪声和粉尘对周围环境的影响。 （5）建议区域各砂厂形成一个“企业内部环境保护管理互查”制，并将此不定期上报环保、国土、水利和硫酸沟镇。 预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 采矿证 附件4 环评批复、验收意见 附件5 监测报告 附件6 大气环境自查表 附图1 项目地理位置图 附图2 周边环境关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 昌吉市城市总体规划图 附图5 头屯河沿岸综合整治区域协调发展总体规划图 附图6 矿区与昌吉市矿产资源规划相对位置关系图 附图7 地理位置卫星影像图 附图8 水源地保护示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。